Ú Z E M N Í   P L Á N

P Ě N Č Í N

I.1. TEXTOVÁ ČÁST

POŘIZOVATEL:		Magistrát města Prostějova

stavební úřad, oddělení územního plánování

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

OBJEDNATEL:		Obec Pěnčín

Pěnčín 109

79857 Laškov

ZPRACOVATEL:		Ing.arch.Petr Malý a kol.

Nová 14

78336 Křelov

Urbanismus:		Ing.arch. Petr Malý

ÚSES:			Ing. Igor Kyselka CSc

Krajinotvorba:		Ing. Igor Kyselka CSc, Mgr.Bc. Petra Malá

Protierozní opatření:	Přemysl Pavka

Elektrorozvody,spoje:	Ing. Zdeněk Rozsypal

Vodní hospodářství:	Ing. Zdeněk Spáčil

Plynofikace:			Ing. Zdeněk Spáčil

Zemědělství:		Ing.arch. Petr Malý

DATUM:	červen 2013

# O B S A H

a.	vymezení zastavěného území						str.4

b.	základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

str.5

c.	urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně							str.7

d.	koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

str.10

e.	koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin							str.15

f.	stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)		str.18

g.	vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit			str.32

h.	vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo							str.32

i.	stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

str.32

j.	údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části										str.32

k.	vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření				str.32

l.	vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci 							str.33

m.	vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty a pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti									str.33

n.	vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání								str.33

o.	stanovení pořadí změn v území (etapizace)				str.33

p.	vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt							str.33

a. vymezení zastavěného území

1. Zastavěné území je vymezeno k 1. 9. 2011.

2. Zastavěné území je vymezeno v grafické části v následujících výkresech:

I.2.a. výkres základního členění území

I.2.b. hlavní výkres

b. základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

1. Koncepce rozvoje území, hlavní cíle rozvoje

1.1. Navržená koncepce rozvoje území obce Pěnčín vytváří podmínky pro zajištění udržitelného rozvoje území s cílem ochrany architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území.

1.2. Územní plán vytváří základní podmínky organizace území obce pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci obyvatel. Vytváří podmínky pro vzájemnou koexistenci uspokojování životních potřeb obyvatel s potřebami vyplývajícími z ochrany přírody a krajiny a dalších hodnot území.

1.3. Obec Pěnčín se bude nadále rozvíjet jako samostatný kompaktní urbanistický celek začleněný  do sídelní struktury obce s rozšířenou působností Prostějov, bez nově vznikajících samot ve volné krajině s výjimkou samostatných zastavěných území a zastavitelných ploch dle urbanistické koncepce rozvoje obce obsažené v hlavním výkrese. Obec Pěnčín si zachová venkovský ráz.

1.4. Základní funkcí obce bude individuální bydlení v návaznosti na další plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby se obec vyvíjela harmonicky. S ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území se pro funkci bydlení vymezují převážně zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské. Dále bude posilována sportovní a rekreační funkce obce. Budou respektovány zásady uspořádání území včetně návrhových ploch stanovených v hlavním výkrese.

1.5. Základním koncepčním principem je respektování charakteristické kompaktní zástavby sídel typické pro tento region, zastavitelné plochy navazují na zastavěné území obce. Kompaktním typem zástavby se rozumí na sebe navazující zástavba. Jako rovnocenné budou respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů ve vztahu obce a krajiny.

1.6. Při rozvoji v bytové oblasti využívat dostavbu proluk při zachování rozvolněnosti zástavby a následně využití nových prostorů navazujících na zastavěné území.

2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

2.1. Ochrana a rozvoj morfologie obce a vlivů které ji vytvářejí, především základních přirozených kompozičních prvků obce

2.1.1. Při řešení nových objektů bude respektován terénní reliéf území historicky ovlivňující rozvoj obce, její životní prostředí.

2.1.2. Řešením jsou respektovány historické dopravní osy.

2.1.3. Řešení podporuje ochranu a rozvoj stromořadí a krajinných segmentů

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot v přírodním prostředí

2.2.1. Návrhem ÚSES včetně interakčních prvků je zvyšován podíl krajinné zeleně, krajinná zeleň je obecně v nezastavěném území podporována. V rámci nezastavěného území jsou podporována na problémových plochách protierozní opatření za účelem ochrany ploch ZPF.

2.2.2. Vymezenou kostru územního systému ekologické stability chránit a budovat

2.2.3. Zachovat a rozvíjet průchodnost krajiny

2.2.4. Návrhem prostorových regulativů je řešena ochrana hodnotného horizontu

2.2.5. Chránit čistotu ovzduší

2.3. Ochrana a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot

2.3.1. Chránit historickou strukturu zástavby obce a veřejná prostranství a dále je rozvíjet.

2.3.2. Respektovat stávající charakter staveb a tomuto podřídit novostavby, přestavby, dostavby a stavební úpravy stávajících objektů, které musí proporcemi a tvarem domů a střech navazovat na historickou urbanistickou strukturu a zástavbu obce. Stavby nesmí narušovat siluetu obce, ale musí s ní vytvářet vzájemný soulad. Nově navrženými objekty a rekonstrukcemi stávajících objektů nesnižovat hodnotu celkového urbanisticko-architektonického výrazu obce

2.3.3. Chránit a udržovat nemovité kulturní památky na území obce

2.3.4. Chránit a udržovat nemovité památky místního významu, architektonicky hodnotné objekty

2.3.5. Respektovat archeologická naleziště

2.3.6. Chránit a udržovat významné plochy zeleně vyznačené v grafické části	2.3.7. Chránit a rozvíjet systém veřejné infrastruktury

2.4. Obecné požadavky řešení územního plánu

2.4.1. Ve všech typech ploch umožnit budování protipovodňových a protierozních opatření

2.4.2. Preferovat výstavbu energeticky úsporných objektů

2.4.3. Preferovat parkování a odstavování vozidel na vlastních pozemcích majitelů

2.4.5. Při umisťování a povolování jakýchkoliv staveb výrobních aktivit je prioritou zachování obytného komfortu v plochách bydlení, tj. výrobní stavby nesmí mít negativní vliv na tyto plochy a objekty bydlení.

c. urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

1. Urbanistická koncepce.

1.1. Urbanistická koncepce navazuje na stávající urbanistický a architektonický rozvoj obce a v této návaznosti vymezuje nové zastavitelné plochy. Obec Pěnčín se bude rozvíjet jako samostatné sídlo v souladu se schválenou urbanistickou koncepcí v rámci stabilizovaných ploch nebo ploch navrhovaných s dominantní funkcí bydlení a s existující obslužnou sítí veřejné infrastruktury

1.2. Urbanistickou koncepci tvoří vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení ploch podle významu  a stanovení podmínek jejich využití.

1.3. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou zobrazeny ve výkrese č. I.2.b. Požadavky na plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v bodě f. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou rozčleněny na:

| Kód plochy | Plochy s rozdílným způsobem využití |
| --- | --- |
| SV | Plochy smíšené obytné - venkovské |
| RI | Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci |
| RH | Plochy rekreace – plochy staveb pro hromadnou rekreaci |
| OV | Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura |
| OM | Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední |
| OS | Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení |
| OH | Plochy občanského vybavení – hřbitovy |
| TI | Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě |
| VZ | Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba |
| VL | Plochy výroby a skladování – lehký průmysl |
| DS | Plochy dopravní infrastruktury - silniční |
| DL | Plochy dopravní infrastruktury - letecká |
| PV | Plochy veřejných prostranství |
| ZV | Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň |
| W | Plochy vodní a vodohospodářské |
| NZ | Plochy zemědělské – orná půda |
| NZt | Plochy zemědělské – trvalý travní porost |
| NL | Plochy lesní |
| NSp | Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní |
| NSz | Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské |
| NP | Plochy přírodní |

Plochy přírodní jsou vymezeny jako překryvné plochy biocenter kostry ÚSES

1.4. Plochy se podle významu člení na:

1.4.1. Plochy stabilizované

1.4.2. Plochy přestavby

1.4.3. Plochy zastavitelné

1.5. Prostorová koncepce – regulace

1.5.1. Výška zástavby – je stanovena maximální podlažností nebo maximální výškou objektu stanovenou od úrovně okolního terénu, které jsou obsažené v hlavním výkrese

1.5.2. Minimální velikost parcely RD - 1200 m2.

1.6. Další podmínky urbanistického uspořádání obce Pěnčín

1.6.1. Plochy pro bydlení budou rozvíjeny jako funkční plochy smíšené obytné

1.6.2. Hlavním dopravním spojením obce s okolím jsou silnice III.třídy, které slouží současně k dopravní obsluze obce.

1.6.3. Pro posílení sportovně rekreační funkce obce je navrženo rozšíření plochy sportu a je navržena plocha rekreace.

1.6.4. Pro výrobu a skladování přednostně využít (intenzifikovat) stávající plochy pro výrobu a skladování.

1.6.5. Při rozhodování o umísťování výrobních zařízení nebude akceptován negativní vliv na plochy bydlení a plochy smíšené obytné.

1.6.6. Je podporován urbanistický význam prostoru návsi.

2. Vymezení zastavitelných ploch

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy

| Ozn. plochy | Kód navrh. funkce | Lokalizace | Výměra (ha) | Max. počet RD (pl. SV) | Specifické podmínky | Podm. ÚS,RP, etapizace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | SV | Plocha v záhumení stávajících SV v části Zastávka | 2,61 | 17 | Vybudování dopravní a technické infrastruktury | US společně se Z12 |
| Z2 | SV | Plocha v záhumení stávajících SV | 1,28 | 9 | Vybudování technické infrastruktury | ÚS společně se Z13 |
| Z3 | SV | Plocha na západním okraji obce v návaznosti na ZÚ | 0,59 | 3 | Vybudování technické infrastruktury |  |
| Z4 | SV | Plocha v návaznosti na ZÚ při silnici do Přemyslovic | 0,2 | 2 | Vybudování technické infrastruktury |  |
| Z4a | SV | Plocha v návaznosti na ZÚ při silnici do Přemyslovic | 0,3 | 1 | Vybudování technické infrastruktury |  |
| Z5 | SV | Plocha v návaznosti na ZÚ naproti sportovního areálu | 0,42 | 2 | Vybudování technické infrastruktury |  |
| Z6 | SV | Plocha v záhumení jižně vod ZÚ | 0,99 | 8 | Vybudování dopravní a technické infrastruktury |  |
| Z7 | SV | Plocha při cestě k OV na severním okraji obce | 0,26 | 1 |  |  |
| Z8 | SV | Plocha v zahradách jižně v ZÚ | 0,65 | 3 | Vybudování dopravní a technické infrastruktury |  |
| Z9 | RI | Severně v návaznosti na ZÚ | 0,2 |  |  |  |
| Z10 | RH | Plocha v návaznosti na zemědělskou výrobu | 3,1 |  |  |  |
| Z11 | OS | Rozšíření sportovního areálu | 0,74 |  |  |  |
| Z12 | PV | Plocha veřejného prostranství v návaznosti na Z1 | 0,38 |  |  | ÚS společně se Z1 |
| Z13 | PV | Plocha veřejného prostranství v návaznosti na Z2 | 0,03 |  |  | ÚS společně se Z2 |
| Z14 | PV | Plocha veřejného prostranství v návaznosti na Z3 | 0,08 |  |  |  |
| Z15 | PV | Plocha veřejného prostranství v návaznosti na Z5 | 0,07 |  |  |  |
| Z16 | PV | Plocha veřejného prostranství v návaznosti na Z6 | 0,13 |  |  |  |
| Z17 | PV | Plocha veřejného prostranství v návaznosti na Z7 | 0,01 |  |  |  |
| Z18 | PV | Plocha veřejného prostranství v návaznosti na Z8 | 0,09 |  |  |  |
| Z19 | PV | Plocha veřejného prostranství pro pěší přístup na hřbitov a pro parkoviště | 0,14 |  |  |  |

3. Vymezení ploch přestavby

Plochy přestavby nejsou územním plánem vymezeny

4. Systém sídelní zeleně

4.1. Sídelní zeleň v zastavěném území je součástí všech ploch s rozdílným způsobem využití

4.2. Sídelní zeleň veřejná je součástí ploch veřejných prostranství, ploch veřejných prostranství – veřejné zeleně a ploch dopravní infrastruktury – silniční

d. koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

Při využívání území je třeba respektovat navrženou koncepci veřejné infrastruktury:

1. koncepce občanského vybavení – veřejná infrastruktura

- 1.1. Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou vymezeny v plochách občanského vybavení – veřejná infrastruktura, v plochách občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení a v plochách občanského vybavení – hřbitovy. Plochy občanské vybavenosti – veřejná infrastruktura jsou zobrazeny v grafické části ve výkresu I.2.b.

1.2. Stávající plochy občanského vybavení jsou územním plánem stabilizovány. Navrhuje se rozšíření plochy veřejného vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – zastavitelná plocha Z11.

2. koncepce veřejných prostranství

- 2.1. Veřejná prostranství jsou vymezena v plochách veřejných prostranství.

- 2.2. Plochy veřejných prostranství mohou zahrnovat

- a. místní komunikace

- b. pěší a cyklistické stezky

- c. liniové stavby technické infrastruktury

- d. plochy statické dopravy jako doplňková funkce

- e. dětská hřiště

- f. prvky drobné architektury

- g.doprovodné občanské vybavení popř. vodní plochy slučitelné s veřejným prostranstvím.

- h. plochy doprovodné zeleně, odpočinkové plochy

- 2.3. Jsou navržena nová veřejná prostranství v souvislosti s novými zastavitelnými plochami.

2.4. V rámci nově navrhovaných zastavitelných ploch, ploch smíšených obytných, se v rámci dalších stupňů projektové dokumentace požaduje při řešení urbanistické koncepce plochy vymezení adekvátních veřejných prostranství.

3. koncepce dopravní infrastruktury

3.1. Silniční vozidlová doprava

3.1.1. Pro veřejnou vozidlovou dopravu na silnicích územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury – silniční.

3.1.2. Veřejná vozidlová doprava na místních komunikacích je přípustná v rámci vymezených ploch veřejných prostranství.

3.1.3. Trasy silnic III/448, III/4487, III/4488, III/36630, III/36635 jsou územně stabilizované

3.1.4. Navrhují se následující plochy a koridory pro nově navrhované jevy:

D1 – úprava profilu průtahu silnic III/36630 a III/36635 obcí.

D2 – zřízení úpravy na vjezdu silnic III/36630 a III/36635 do zastavěného  území Pěnčín.

D3 – nové místní komunikace

D4 – křižovatka – silnice III/36635 a navrhovaná místní komunikace při vjezdu do obce od Čech pod Kosířem.

3.1.5. Přístupové komunikace budou umožňovat protipožární zásah v souladu s normovými hodnotami (především s ČSN 73 0802, 73 0804) - tzn. příjezdové komunikace budou vícepruhové z důvodu zachování trvale volných průjezdných šířek pro požární techniku v minimální šířce 3 m, neprůjezdné jednopruhové přístupové komunikace delší než 50 m budou mít na neprůjezdném konci smyčkový objezd nebo obratiště

3.1.6. Stávající účelové komunikace budou zachovány pro obsluhu území

3.2. Doprava letecká

3.2.1. Pro leteckou dopravu vymezuje územní plán plochu dopravní infrastruktury – letecká.

3.2.2. Podmínky užívání plochy dopravní infrastruktury – letecká – viz část f.

3.3. Statická doprava

3.3.1. Parkování  a  odstavení  vozidel se umožňuje na plochách dopravní infrastruktury, doplňkově na plochách veřejných prostranství.

3.3.2. Ve stávajících plochách smíšených obytných se připouští umístění parkovacích ploch a parkovacích objektů, pokud jejich umístění nebude v rozporu s právními předpisy a ochraně zdraví a nedojde ke zhoršení obytného prostředí

3.3.3. Požadované parkovací plochy u ploch zastavitelných budou řešeny jako jejich součást

3.4.  Hromadná doprava osob

3.4.1. Hromadná  doprava osob  je zajišťována na plochách dopravní infrastruktury a na plochách veřejných prostranství.

3.4.2. Zachovává se rozmístění zastávek hromadné dopravy

3.4.3. Nově se navrhuje následující jev:

D5 – úprava zastávek HD

3.5. Doprava pěší a cyklistická.

3.5.1. Pěší  provoz  bude  veden  v plochách dopravní infrastruktury silniční, plochách veřejných prostranství a plochách veřejné zeleně po  chodnících  podél  průtahů silnice a hlavních  místních  komunikací, ve zklidněných částech  obce je  pěší  provoz  ponechán  spolu  s  dopravou  vozidlovou  na jednom  tělese.

3.5.2. V řešeném území jsou vymezeny cyklotrasy vedené v plochách dopravní infrastruktury silniční.

3.6.  Obecná ustanovení pro grafické zapracování dopravy

3.6.1. Komunikace jsou zapracovány jako překryvná data. Stávající a navrhovaná dopravní infrastruktura (silnice, místní komunikace, účelové komunikace, cyklistické trasy) je zakreslena jako linie.

3.6.2. Pro navrhované jevy je navržen koridor (vymezený dle grafické části), v rámci kterého bude v dalších fázích projektové dokumentace zpřesněno situování navrhované dopravní infrastruktury.

4. Technická infrastruktura

4.1. Zásobování vodou

4.1.1. Koncepce řešení

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován i do budoucna. Kapacita vodojemu je dostačující i pro nárůst potřeby vody v rozvojových lokalitách.

Nové lokality budou napojeny z nově navržených vodovodních řadů napojených na stávající distribuční síť v obci.

Pro lokality umístěné nad kótou cca 350 m n m je nutné provést posouzení tlakových poměrů v distribuční síti v místě napojení nových vodovodních řadů. Nebude- li zajištěn požadovaný přetlak dle ČSN nutno navrhnout posílení formou AT stanice.

Nové vodovodní řady jsou určeny i k dodávce požární vody. Řešené území bude zabezpečeno požární vodou v souladu s normovými hodnotami - ČSN 73 0873 (požární vodovody, požární nádrže, jiné vodní zdroje), jako vnější odběrní místa pro zásobování vodou k hašení budou navrhovány zejména nadzemní hydranty

4.1.2. Návrh řešení zásobování vodou zastavitelných ploch:

TV1 – plocha Z1, Z6, Z7, Z8, Z11 - zásobení vodou bude zajištěno novými vodovodními řady napojenými na stávající vodovodní síť v obci.

TV2 – plocha Z2, Z3, Z4, Z4a, Z5, Z9 - zásobení vodou bude zajištěno novými vodovodními řady napojenými na stávající vodovodní síť v obci přes AT stanice.

TV3 – plocha Z10 - zásobení vodou bude zajištěno novými vodovodními řady napojeným na stávající vodovodní síť v obci, částečně přes AT stanici.

4.1.3. Obecná ustanovení pro grafické zapracování systému zásobování vodou.

Je zapracován jako překryvná data. Stávající trasy a koridory vodovodních řadů jsou zakresleny jako linie, navrhované jako osa koridoru vymezeného v š. 10m na každou stranu od vyznačené osy.  Značkami jsou zakresleny vodní zdroje a zařízení na vodovodní síti.

4.2. Kanalizace

4.2.1. Koncepce řešení

Je navržena kombinovaná stoková síť, stoky gravitační jsou doplněny čerpacími stanicemi a výtlačnými řady, které jsou z větší části následně opět zaústěny do gravitačních stok. Čerpací stanice jsou navrženy v místech, kde není možné s ohledem na morfologii terénu provést odkanalizování gravitačně. Obec Pěnčín bude napojena na plánovanou ČOV Laškov, celková plánovaná kapacita ČOV Laškov - 1650 EO.

4.2.2. Návrh řešení odkanalizování zastavitelných ploch:

### TK1 – plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z4a, Z6, Z7, Z8 - budou odkanalizovány novými kanalizačními stokami napojenými na navrženou splaškovou kanalizaci v obci.

### TK2 – plochy Z5, Z9 - budou odkanalizovány novou gravitační splaškovou kanalizací ukončenou v čerpací stanici.

### TK3 – plochy Z10, Z11  - budou odkanalizovány novou gravitační splaškovou kanalizací.

4.2.3. Obecná ustanovení pro grafické zapracování systému odkanalizování.

Je zapracován jako překryvná data. Stávající trasy kanalizace jsou zakresleny jako linie, navrhované jako osa koridoru vymezeného v š. 10m na každou stranu od vyznačené osy.  Značkou je zakreslena čistírna odpadních vod s možností lokalizace v ploše technické infrastruktury.

4.3.  Vodní toky a plochy

Budou respektována navrhovaná opatření k omezení, případně zastavení vnosu zvlášť nebezpečných látek, řešení vypouštění splaškových vod vybudováním stokových sítí ukončených ČOV.

4.4. Plynofikace

4.4.1. Koncepce řešení

Obec Pěnčín je v současnosti plně plynofikována.

Nové lokality budou zásobeny zemním plynem jednak ze stávajících STL plynovodů, jednak z nových STL plynovodních řadů napojených na stávající distribuční plynovodní síť obce.

4.4.2. Návrh řešení plynofikace zastavitelných ploch:

TP1 – plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z4a, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11 - zásobení zemním plynem bude zajištěno nově navrženými STL plynovodními řady nebo prodloužením stávajících.

TP2 – plocha Z5 - zásobení zemním plynem bude zajištěno stávajícím STL plynovodním řadem.

4.4.3. Obecná ustanovení pro grafické zapracování plynofikace.

Je zapracována jako překryvná data. Stávající trasy plynovodů jsou zakresleny jako linie, navrhované jako osa koridoru vymezeného v š. 10m na každou stranu od vyznačené osy.  Značkou je zakreslena regulační stanice.

4.5. Elektrorozvody

4.5.1. Koncepce řešení

TE1 – Výstavba nové kioskové trafostanice 22/0,4kV DTS-N1

TE2 – Výstavba kabelového přívodu pro novou trafostanici DTS-N1

TE3 – Úprava trafostanice DTS 300562

TE4 – Úprava trafostanice „Cizí“

Obec Pěnčín je napojena nastávající venkovní vedení VN 22 kV. Koncepce zásobování elektrickou energií je tvořena souhrnem stávajících zařízení pro přenos a distribuce elektrické energie, které jsou respektovány a dále souhrnem navržených zařízení a opatření.

Nové rozvojové plochy budou napojeny stávajícími vedeními NN ze stávajících trafostanic, které jsou navrženy (podle potřeby a skutečného zatížení v době výstavby) k přezbrojení. Nová vedení NN v zastavěném území je navrhováno řešit přednostně podzemními kabely. Spolu s rozšiřováním sítě NN bude řešeno i venkovní osvětlení pro nové lokality pro bydlení.

4.5.2. Navržená zařízení:

TE 1	– plocha pro výstavbu nové trafostanice

TE 2	– koridor pro výstavbu kabelového vedení VN pro napojení nové trafostanice

4.5.3. Obecná ustanovení pro grafické zapracování elektrorozvodů.

Jsou zapracovány jako překryvná data. Stávající trasy plynovodů jsou zakresleny jako linie, navrhované jako osa koridoru vymezeného v š. 10m na každou stranu od vyznačené osy.  Značkou je zakreslena trafostanice.

4.6  Elektronické komunikace

4.6.1. Koncepce řešení

Stávající kapacita přenosové sítě, digitální ústředny a přístupové sítě je v Pěnčíně dostačující pro zajištění telekomunikačních služeb v řešeném území.

Musí být respektována veškerá stávající zařízení telekomunikací a radiokomunikací v řešeném území, jako jsou stávající metalické kabely společnosti Telefónica O2 a také jiná zařízení (například základnové stanice) společnosti Telefónica O2 nebo i jiných operátorů.

4.6.2. Obecná ustanovení pro grafické zapracování elektronických komunikací.

Jsou zapracovány jako překryvná data. Stávající trasy jsou zakresleny jako linie.

4.7. Teplofikace

CZT není v obci uvažováno. Pro vytápění bude využíváno rozvodu zemního plynu, případně ekologicky šetrných druhů paliv. Dále bude pokračovat snižování energetické náročnosti objektů jejich zateplováním.

e. koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

1. Uspořádání krajiny - vymezení ploch

Plochy s rozdílným způsobem využití v krajině ve správním území obce Pěnčín jsou vymezeny takto:

| Kód plochy | Plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území |
| --- | --- |
| NZ, Nzt | Plochy zemědělské |
| NL | Plochy lesní |
| NSp | Plochy smíšené nezastavěného území přírodní |
| NSz | Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské |
| NP | Plochy přírodní |

Nz, Nzt	- plochy zemědělské – převažující zemědělské využívání. Plochy jsou rozčleněny na plochy NZ- orné půdy a plochy NZt - trvalých travních porostů.

NL 		- plochy lesní – pozemky určené pro plnění funkce lesa.

NSp		- plochy smíšené nezastavěného území přírodní – smíšené využití krajiny přírodního charakteru.

NSz		- plochy smíšené nezastavěného území zemědělské – drobné obhospodařování – zahrady, sady, převažující zemědělské využívání.

NP		- plochy přírodní – převažuje přírodní charakter krajiny se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Takto jsou vymezeny navrhované plochy biocenter kostry ÚSES.

Podmínky využití území a přípustnost či nepřípustnost v rámci ploch je uvedena v bodě f.

2. Územní plán vymezuje následující plochy změn v krajině:

2.1. Kostru ÚSES

Ve vymezených plochách ÚSES bude postupně dobudovávána zeleň dle cílové charakteristiky.

2.2. Územní plán vymezuje další plochy změn v krajině:

K1	Plošný interakční prvek

K2	Plošný interakční prvek

K3	Plošný interakční prvek

K4	Plošný interakční prvek

K5	Plošný interakční prvek

3. Stanovení obecných podmínek pro využití ploch nezastavěného území

3.1. Ochrana stávajících přírodně nejcennějších území jako lesy, vodní toky, krajinná zeleň apod.

3.2. Při využívání nezastavěného území zachovat průchodnost krajiny

3.3.Systematicky budovat kostru krajinné zeleně. Změny jednotlivých kultur ZPF směrovat především k posílení ekologické stability.

3.4. Zachovávat a doplňovat původní prvky v krajině i v zastavěných částech sídel. Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.

3.5. Podporovat ekologické hospodaření na ZPF.

3.6. Příslušné BK a interakční prvky budou plnit i protierozní funkci. ÚSES, interakční prvky využít pro omezení negativních dopadů velkozemědělské produkce

3.7. Pro údržbu toků ponechat nezastavěné manipulační pásy v š.min. 6m.

3.8. Vytvářet účinná protierozní opatření.

3.9. Plochy zeleně na lesních plochách a plochách smíšených možno využívat pro každodenní rekreaci.

3.10. Nepřipouštět záměry zvyšující emise tuhých znečišťujících látek.

3.11. Při řešení komplexních pozemkových úprav:

3.11.1. Plán společnych zařizeni může zpřesnit řešení ÚP dle geodetického zaměření území (dle hranic parcel, cest, vodních toků apod.)

3.11.2. Mohou být dány požadavky na změny funkčního využití ploch podnětem na změnu územního plánu

3. Územní systém ekologické stability

3.1. Územní systém ekologické stability v řešeném území je zastoupen na nadregionální, regionální a lokální úrovni. Bude respektována koncepce vymezení systému biokoridorů a biocenter z výkresové části.

3.2. Konkrétní vymezení ÚSES může být zpřesněno v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav dle hranic pozemků, toků, cest apod. při zachování koncepce vymezení dle ÚP.

3.3. Obecná ustanovení pro grafické zapracování ÚSES

Způsob grafického zapracování ÚSES je formou překryvných dat. Překryvnou plochou a liniemi jsou vymezeny jednotlivé prvky ÚSES a interakčních prvků. Ve vymezených plochách ÚSES bude postupně dobudovávána zeleň dle cílové charakteristiky.

4. Prostupnost krajiny

Nesnižovat stávající prostupnost krajiny. Prostupnost krajiny je dána systémem společných zařízení účelových komunikací, polních cest, které procházejí územím a jsou znázorněny v grafické části. Lze je využít i pro pěší popř. cyklistické spojení mezi obcemi. Lze využít i pro běžecké lyžování. Územní plán nové účelové komunikace nenavrhuje.

5. Protierozní opatření

5.1. V řešeném území na plochách erozního ohrožení budou navržena dle potřeby adekvátní protierozní opatření.

5.2. Protierozní opatření jsou přípustná v rámci všech funkčních ploch nezastavěného území.

5.3. Příslušné prvky ÚSES, interakční prvky mohou plnit i protierozní funkci.

5.4. Návrhy protierozních opatření na ohrožených pozemcích jsou orientační. Zpřesnění konkrétních protierozních opatření bude předmětem komplexních pozemkových úprav.

6. Protipovodňová opatření

Záplavové pásmo není vyhlášeno. V řešeném území není vymezeno záplavové území ani nebyla vytýčena hladina nejvyšší známé povodně. K záplavovým situacím může docházet při přívalových deštích. Je třeba realizovat účinná protierozní opatření, která budou současně plnit funkci opatření proti povodním.

7. Rekreace

7.1. Pro každodenní rekreaci je určen sportovní areál za mateřskou školou. Všechny prostory pro každodenní rekreaci - hřiště, sportoviště i prostory pro konání příležitostných obecních akcí budou respektovány.

7.2. Pro posílení sportovně rekreační funkce je navrženo rozšíření sportovního areálu – plocha Z11. Pro každodenní rekreaci mohou být využívány plochy zeleně na lesních plochách a plochách smíšených.

7.3. Jako nová plocha rekreace v návaznosti na areál farmy je navržena plocha rekreace – plocha staveb pro hromadnou rekreaci – Z10.

7.5. Je navržena plocha rekreace – plocha staveb pro rodinnou rekreaci v návaznosti na zastavěné území – plocha Z9.

8. Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí ložiska nerostných surovin.

f. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

1. Podmínky pro využití ploch, podmínky prostorového uspořádání

1.1. Protierozní opatření a stavby protipovodňové ochrany jsou přípustné v rámci všech ploch. Podmínkou je projednaná a schválená příslušná dokumentace.

1.2. Obecné podmínky  pro  využití  ploch s rozdílným způsobem využití

| OBECNĚ PŘÍPUSTNÉ ČINNOSTI doplňkové funkce k hlavnímu využití ploch (není účelné vymezovat jako samostatné funkční plochy) |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | Související dopravní a technická infrastruktura a zařízení pro přímou obsluhu území (včetně parkování, garážování v objektech hlavní funkce, odstavné plochy apod.) Oplocení Zeleň sídelní (ochranná, doprovodná, estetická, izolační apod.), malé doprovodné vodní plochy Cyklostezky Drobný mobiliář, sochy, pomníky, odpočivkové plochy apod |

1.3. Podmínky  pro  využití  konkrétních  ploch

| SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ Hlavní využití Plochy smíšené obytné venkovské zahrnují pozemky staveb pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, které svým charakterem a kapacitou výrazněji nezvyšují dopravní zátěž v území. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | stavby a plochy pro bydlení, rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství, související dopravní a technická infrastruktura, zahrady zařízení občanské vybavenosti s prioritou bydlení, a to především: - zařízení pro maloobchod, stravování, ubytování a služby místního významu - zařízení zdravotnická a sociální péče místního významu - kulturní zařízení stavby pro skladování produkce a potřed malozemědělské výroby jako doplňkové stavby nerušící výrobní služby parkovací pochy a garáže pro bydlící dětská hřiště doprovodná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | stavby malovýroby, nerušící drobné výroby - jako doplňková funkce k funkci bydlení - bez škodlivých projevů (exhalace, hluk, vibrace, zápach, znečištění ovzduší, vod) při respektování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky hluku a vibrací, zákona o životním prostředí, zákona o ochraně ovzduší v platných zněních. chov domácích zvířat pro vlastní potřebu bez škodlivých projevů (hluk, zápach, znečištění ovzduší apod.) |
| Nepřípustné využití | činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro bydlení, především ta, která vyvozují nadměrný hluk nebo vibrace překračující aktuální limity a dále zařízení pro skladování a likvidaci odpadů hromadné garáže výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby u navrhovaných RD - 2 nadz. podlaží + podkroví u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům nadstavby stávajících objektů nepřesáhnou úroveň 2 podlaží + podkroví koeficient zast. plochy (podíl zastavěné plochy k celkové ploše pozemku vyjádřený v procentech) u návrhových lokalit – do 30% v zastavitelném území budou pozemky RD vymezeny v ploše max. 1400m2 v prostoru navrženém k ochraně – náves bude při přestavbě respektována stavební čára |
| Specifické podmínky | Pro plochu Z2 se stanovuje požadavek na zpracování územní studie |

| RI PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI Hlavní využití Plochy pozemků rodinné rekreace sloužící uspokojování rekreačních potřeb občanů |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | pozemky staveb rodinné rekreace pozemky sídelní zeleně doplňují funkce rekreace (např.dětská hřiště) |
| Podmínečně přípustné využití | součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace |
| Nepřípustné využití | činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro rekreaci objekty vybavenosti, rodinné domy, objekty výroby |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby nepřesáhne 1 podlaží + podkroví |
| RH PLOCHY REKREACE – PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI Hlavní využití Plochy staveb sloužících převážně pro hromadnou rekreaci (např.rekreační areály se stavbami pro ubytování, stravování, sport, odpočinek a další služby spojené s rekreací) |  |
| Přípustné využití | pozemky staveb hromadné rekreace včetně agroturistiky plochy sídelní zeleně doplňují funkce rekreace (např.dětská hřiště) |
| Podmínečně přípustné využití | součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu rekreace |
| Nepřípustné využití | činnosti a zařízení, které jsou v rozporu s kvalitou prostředí pro rekreaci objekty vybavenosti, rodinné domy, objekty výroby mimo tu, která je spojena přímo s účelem turistiky (přiměřený chov zvířat) |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby nepřesáhne 2 podlaží + podkroví u zastavitelné plochy Z10 se stanovuje max.procento zastavěných ploch pozemními objekty ve výši 15% s možným využitím nezemědělských částí zastavitelné plochy Z10 |

| O PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Hlavní využití Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky veřejných prostranství. Jsou vymezovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich obsluhovány. |  |
| --- | --- |
| OV OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA Hlavní využití Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel. Její existence je ve veřejném zájmu. |  |
| Přípustné využití | veřejná vybavenost obsluhující území obce, případně obcí okolních – jde především o: - stavby a zařízení samosprávy, pošt - stavby a zařízení školství - stavby a zařízení sociální péče, zdravotnictví - stavby a zařízení kulturně společenská - stavby a zařízení církevní - služební a pohotovostní byty - související komerční občanská vybavenost pozemky související dopravní (včetně parkování) a technické infrastruktury doplňkové funkce jako odpočinkové plochy, drobná architektura, menší vodní plochy apod. doprovodná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | menší hřiště nevýrobní příp. nerušící výrobní služby |
| Nepřípustné využití | plochy výroby, skladování, objekty skladování a likvidace odpadů čerpací stanice pohonných hmot činnosti zatěžující území nadměrnou dopravou výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stávajícím objektům. |

| OM KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ Hlavní využití Plochy převážně komerční vybavenosti (sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby). Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | - stavby pro obchod, stravování, ubytování a služby - stavby a zařízení pro administrativu - stavby a zařízení samosprávy, pošt - stavby a zařízení sociální péče, zdravotnictví - stavby a zařízení kulturně společenská - stavby a zařízení církevní služební a pohotovostní byty parkoviště a garáže |
| Podmínečně přípustné využití | výrobní služby bez rušivých vlivů plochy veřejné vybavenosti |
| Nepřípustné využití | plochy výroby, skladování, objekty skladování a likvidace odpadů průmyslová a zemědělská výroba hromadné garáže |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby - 2 nadzemní podlaží u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stávajícím objektům |
| OS OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT Hlavní využití Plochy pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu. |  |
| Přípustné využití | sportovní plochy, zařízení služební a pohotovostní byty související vybavenost, např. doprovodné služby doprovodné stravovací zařízení doprovodná zeleň pozemky související dopravní (včetně parkování) a technické infrastruktury |
| Podmínečně přípustné využití | sportovní haly stavby pro veřejné stravování, přechodné ubytování pohotovostní byty |
| Nepřípustné využití | bydlení v rodinných domech, výroba, komerční centra čerpací stanice pohonných hmot výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby – 2 nadz. podlaží , tvar střechy bez omezení u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům |
| Specifické podmínky | V případě podmínečně přípustného využití požadavek zpracování územní studie u všech ploch OS |

| OH VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ Hlavní využití Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť včetně technického zázemí. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | hřbitovy včetně dopravního a technického zázemí doprovodná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | doprovodné stavby jako kaple apod. související komerční občanská vybavenost jako prodej květin apod. |
| Nepřípustné využití | výroba, rekreace v rozsahu ochranného pásma výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | použití úměrného měřítka |

| TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Hlavní využití Plochy technické infrastruktury zahrnují pozemky staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení např. vodojemů, čistíren odpadních vod, trafostanic apod. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | - plochy zařízení technické vybavenosti (vodohospodářská zařízení, ČOV, regulační stanice aj.) - související stavby, zařízení - související technická a dopravní infrastruktura - hygienické a sociální vybavení - ochranná a doprovodná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | související vybavenost, jako administrativa, údržba |
| Nepřípustné využití | jakékoliv objekty a zařízení v rozporu s ochranou technické infrastruktury výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | bodové objekty a stavby neuváděné díky malé zastavěné ploše v uvedených funkčních plochách nebudou přesahovat výšku 15m. |

| VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Hlavní využití Plochy výroby a skladování zahrnují pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné. Jedná se o plochy, které z důvodů negativních vlivů za hranici pozemků nelze začlenit do jiných ploch. Plochy výroby, skladů, specifických svým charakterem, vlivem výroby, nebo měřítkem objektů. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | objekty zemědělské výroby pro chov zvířectva objekty pro skladování a úpravu zemědělských plodin objekty pro skladování zemědělské techniky dřevozpracující průmysl výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, související služby apod související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) zařízení technické infrastruktury, technických objektů sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod. prostory pro kompostování parkování, odstavná stání veřejná zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | garáže čerpací stanice pohonných hmot související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) bioplynové stanice pouze z produktů živočišné výroby |
| Nepřípustné využití | rekreace bydlení objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby – nové objekty nepřevýší současný nejvyšší objekt v areálu |
| VL PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – LEHKÝ PRŮMYSL Hlavní využití Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu |  |
| Přípustné využití | plochy pro nezemědělskou výrobu, výrobní služby, skladování související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.) zařízení technické infrastruktury, technických objektů sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod. parkování, odstavná stání veřejná zeleň hromadné garáže čerpací stanice pohonných hmot |
| Podmínečně přípustné využití | pohotovostní bydlení v rámci objektů hlavní funkce, související bydlení |
| Nepřípustné využití | rekreace objekty veřejné vybavenosti s vyššími nároky na kvalitu prostředí |
| Prostorové uspořádání | max. výška zástavby nepřevýší stávající objekty shodné funkční plochy |

| DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- SILNIČNÍ Hlavní využití Plochy silniční dopravy zahrnují silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | silnice, parkoviště, plochy dopravních zařízení chodníky, cyklostezky čerpací stanice pohonných hmot doprovodná a izolační zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | sítě technické infrastruktury účelové stavby hromadné garáže |
| Nepřípustné využití | jakékoliv objekty snižující potřeby silniční dopravy, především její bezpečnosti výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| DL PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY- LETECKÁ Hlavní využití Plochy letecké dopravy zahrnují pozemky letišť, pozemky obslužných komunikací, garáží, parkovišť a odstavných stání. Pozemky letišť zahrnují i zařízení pro leteckou dopravu v přiměřeném rozsahu dle kategorie letiště. |  |
| Přípustné využití | stavby a objekty pro provoz letiště stavby pro ukrytí letadel chodníky, cyklostezky čerpací stanice pohonných hmot doprovodná a izolační zeleň |
| Podmínečně přípustné využití | účelové stavby |
| Nepřípustné využití | jakékoliv objekty snižující potřeby letecké dopravy, především její bezpečnosti výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Specifické podmínky | užívání plochy dopravní infrastruktury – letecká bude respektovat Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. |

| PV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Hlavní využití Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Plochy s výraznou prostorotvornou a komunikační funkcí. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | uliční, návesní prostory, náměstí komunikace, parkoviště, chodníky, cyklostezky apod. sídelní zeleň včetně parků, uliční zeleně, předzahrádek občanská vybavenost slučitelná s veřejným prostranstvím (kiosky apod.) zastávky a čekárny hromadné dopravy, sochy, památníky, drobná architektura jako altánky apod. liniová technická infrastruktura jako vedení inž. sítí |
| Podmínečně přípustné využití | menší dětská hřiště, odpočinkové plochy apod. menší vodní plochy |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | drobné objekty budou respektovat nároky dopravní a technické infrastruktury |
| ZV VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ ZELEŇ Hlavní využití Významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch. |  |
| Přípustné využití | veřejná zeleň včetně odpočinkových ploch drobná architektura, sochy, památníky apod nezbytné obslužné komunikace drobné vodní plochy a toky související technická vybavenost |
| Podmínečně přípustné využití | menší dětská hřiště |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |

| W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ Hlavní využití Plochy jsou vymezeny za účelem nakládání s vodami, ochrany před jejich škodlivými účinky a suchem, regulace vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | plochy vodních toků a vodních nádrží stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění protipovodňové ochrany související technické vybavení, objekty |
| Podmínečně přípustné využití | provozní stavby doprovodná zeleň |
| Nepřípustné využití | Stavby a objekty jakéhokoliv jiného funkčního využití, které brání obsluze vodních toků, případně podporující vznik povodňových situací výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |

| NZ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA Hlavní využití Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – orné půdy, určené pro intenzivní obhospodařování. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | pozemky zemědělského půdního fondu – orná půda stavby nezbytné pro obhospodařování pozemků zařízení a jiná opatření pro zemědělství pozemky související dopravní a technické infrastruktury |
| Podmínečně přípustné využití | účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě nezbytná dopravní infrastruktura a technická infrastruktura rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků změny druhu pozemků na zahrady a trvalé travní porosty oplocení zahrad drobné vodní plochy pomníky, sochy, odpočinkové plochy |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů mimo výše uvedené nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |
| NZt PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Hlavní využití Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu – trvalých travních porostů (TTP). Pozemky TTP jsou samostatně vymezeny především pro jejich protierozní a protipovodňové využití. |  |
| Přípustné využití | pozemky zemědělského půdního fondu – trvalý travní porost stavby nezbytné pro obhospodařování, pastevectví (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek apod.) zařízení a jiná opatření pro zemědělství pozemky související dopravní a technické infrastruktury změny kultur z orné na trvalé travní porosty |
| Podmínečně přípustné využití | orná půda účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě nezbytná dopravní infrastruktura a technická infrastruktura rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků změny druhu pozemků na zahrady oplocení zahrad drobné vodní plochy pomníky, sochy, odpočinkové plochy |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů mimo výše uvedené nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| NL PLOCHY LESNÍ Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství. Hospodaření v lesích se řídí LHP. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | - související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura (účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě) - myslivecká účelová zařízení |
| Podmínečně přípustné využití | drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod. nezbytná dopravní infrastruktura a technická infrastruktura |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů mimo výše uvedené nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| NP PLOCHY PŘÍRODNÍ Hlavní využití Plochy vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí jsou pozemky biocenter a navrhovaných biokoridorů – bez rozlišení druhů pozemků |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | dřevinné porosty, solitery, travní porosty, květnaté louky, skály, mokřady, vodní plochy apod rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy |
| Podmínečně přípustné využití | nezbytná dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky po posouzení orgánu ochrany přírody drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, rozhledny, naučné stezky apod. po posouzení orgánu ochrany přírody rekreační využití po posouzení orgánem ochrany přírody |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

| NSp PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - PŘÍRODNÍ Hlavní využití Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití, dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | dřevinné porosty, solitery, travní porosty, květnaté louky, skály, mokřady, vodní plochy apod rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy nezbytná dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě vyhlídky, rozhledny,drobné sakrální stavby, naučné stezky apod rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území oplocení pozemků pro pastvu dobytka zalesňování a zatravňování pozemků |
| Podmínečně přípustné využití | odpočinkové plochy, rekreační louky, běžecké tratě |
| Nepřípustné využití | výstavba objektů mimo výše uvedené přípustné a podmínečně přípustné nebo nesouvisející s užíváním pozemků |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |
| NSz PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZEMĚDĚLSKÉ Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu – zahrad uvnitř i mimo zastavěné území. Součástí mohou být pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, dále i pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů. |  |
| Přípustné využití | související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy oplocení pozemků v zastavěném území |
| Podmínečně přípustné využití | odpočinkové plochy, rekreační louky zalesňování a zatravňování pozemků |
| Nepřípustné využití | jakákoliv výše neuvedené nová výstavba |
| Prostorové uspořádání | Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu |

1.4. Podmínky prostorového uspořádání

1.4.1. Prostorové uspořádání nové zástavby bude vycházet z charakteru stávající zástavby a musí respektovat podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Stavby nesmí narušovat siluetu obce, ale musí s ní vytvářet vzájemný soulad.

1.4.2. Výška zástavby je stanovena maximální podlažností nebo maximální výškou objektu stanovenou od úrovně okolního terénu dle podmínek pro využití funkčních ploch – bod f1.

1.4.3. Nepřípustná je v rámci veškerých funkčních ploch výstavba objektů vyšších jak 30 m, výška nové zástavby nepřesáhne 2 nadzemní podlaží + podkroví. Stávající objekty lze nadstavit maximálně o jedno podlaží. Dále dle prostorových regulativů konkrétních ploch.

1.5. Podmínky ochrany krajinného rázu

1.5.1. Rozvojem území nesmí docházet k narušování nebo zhoršování krajinného rázu.

1.5.2. Při vlastním řešení v území:

a. respektovat a vycházet z kvalitních prostorových vztahů v krajině. Udržet typickou sídelní strukturu obcí v rovinách a na úbočích, obklopených otevřenou lesozemědělskou krajinou. Systematicky budovat kostru krajinné zeleně zajišťující zvyšování ekologické stability. Podporovat rozvoj rozptýlené a liniové krajinné zeleně, rozvíjet fenomén menších krajinných singularit.

b. respektovat harmonické měřítko krajiny, respektovat soulad měřítka prostorové skladby území s měřítkem staveb,

c. respektovat tradiční obraz obce, stávající typ osídlení a historický půdorys obce se zachovanou stávající zástavbou,

d. upřednostňovat sledování původní urbanistické stopy,

e. rozvojové plochy řešit v návaznosti na charakter stávající kvalitní zástavby, na konfiguraci terénu,

f. stavby v krajině řešit v úměrném měřítku v souladu s krajinou, v souladu se stávajícím stavem v území,

g. ve volné krajině nepřipustit zcelování pozemků zemědělské půdy, vymezením ÚSES zvýšit ekologickou stabilitu území,

h. pro plochy zeleně používat místně odpovídající druhy dřevin, zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin,

i. vytvářet účinná protierozní opatření – zachováváním pěstebních postupů, zatravňováním, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a vody apod.,

j. chránit prostupnost území, chránit stávající cestní síť, případně ji rozšiřovat

g. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1.1. Veřejně prospěšné stavby

1.1.1. Veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese I.2.c.

1.1.2. Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury

VT 01		stoky splaškové kanalizace. Trasa představuje osu koridoru o šířce 10m na každou stranu.

1.2. Veřejně prospěšná opatření

1.2.1. Plochy veřejně prospěšných opatření jsou vymezeny ve výkrese I.2.c.

1.2.2. Veřejně prospěšná opatření

VU 01 			nadregionální biokoridor – výkresové části

VU 02		 		regionální biocentrum – dle výkresové části

VU 03, VU 04		plochy lokálních biocenter – dle výkresové části

VU 05, VU 06, VU 07	trasy lokálního biokoridoru – dle výkresové části

2. Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

Nejsou navrhovány

3. Plochy pro asanaci

Nejsou navrhovány

h. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou vymezeny.

i. stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Nejsou stanoveny.

j. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

1. Počet listů územního plánu – 33

2. Počet výkresů grafické části – 4

k. vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

Nejsou vymezeny.

l. vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.

m. vymezení ploch a koridorů ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty a pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

1. Pro prověření změny v území územní studií jsou navrženy plochy Z2, Z13.

2. Pro pořízení územní studie se stanovuje lhůta 4 roků od vydání územního plánu.

n. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání

Nejsou vymezeny

o. stanovení pořadí změn v území (etapizace)

1. V případě využití zastavitelných ploch Z1, Z2, Z6 se navrhuje následující etapizace:

1.1. Jako první v pořadí bude k zástavbě využita zastavitelná plocha Z2 současně s navazující jižní částí zastavitelné plochy Z1 a severozápadní polovina zastavitelné plochy Z6.

1.2. Po její realizaci jako druhé v pořadí bude k zástavbě využito zbývající části uvedených zastavitelných ploch Z1, Z6.

2. Zástavba jednotlivých zastavitelných ploch či jejich částí bude realizována na základě uvedené etapizace, kdy zahájení následující etapy je možné až po 70% využití plochy etapy předešlé. Využitím plochy se rozumí využití území příslušné etapy ve fázi pravomocných stavebních povolení.

p. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

ÚP navrhuje účast architekta při zpracování dokumentace pro lokality Z10 a Z11.